东环评【2025】17号

关于《湖南创大钒钨有限公司年产2.3万吨电池级碳酸锂建设项目环境影响报告书》的批复

湖南创大钒钨有限公司：

你公司报送的《湖南创大钒钨有限公司年产2.3万吨电池级碳酸锂建设项目环境影响报告书》报批稿及相关材料已收悉。根据湖南省通羿环保科技有限公司编制的环境影响报告书结论、专家审查意见及相关附件，经研究，我局批复如下：

- 你公司拟投资100000万元在衡东经开区现有厂区范围内建设年产2.3万吨电池级碳酸锂建设项目，其中以锂瓷石矿为原料生产电池级碳酸锂的规模为8000吨/年，以磷酸铁锂电池粉为原料生产电池级碳酸锂的规模为15000吨/年。项目总用地面积145863.6M2，总建筑面积76929M2。新增建构筑物面积为30249.52M2，包括焙烧料浸出池、2#原料库、储罐区、矿石预处理及熟化浸出车间、净化及沉锂车间、锂溶液储罐区、锂盐车间及产品库、出渣车间及渣库、锅炉房，1#原料库由原生物堆浸池车间改造而成。项目在认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施，确保污染物达标排放和环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目按照环境影响报告书提出的规模、地点、建设内容和环境保护措施进行建设。

二、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期各项环保措施。结合工程周围敏感点的分布，合理优化项目施工布局、施工设备及施工时段，采取有效措施最大限度减少对周围居民正常生产生活的不利影响。

2、加强原料管控。对锂瓷石矿的重金属含量进行控制，禁止砷、铅、汞、铬、铍、铊等重金属含量高的原料入厂，对每批次原料接收前开展铊、铍含量检测并建立台账备查，原料中的铊、铍含量均不超过20克/吨。

3、加强运营期废水污染防治。严格实行清污分流、雨污分流、污污分流，配套建设收集处理措施。初期雨水经厂区雨水沟收集后进入现有初期雨水池沉淀后回用于碳酸锂生产线或现有钒铁生产线补水。现有工程废水处理站位于现有净化除杂车间内，设计处理能力1000M3/d，对钒铁线废水处理后回用于钒铁线生产工序不外排。碳酸锂项目产生的高盐水建设4套20M3/h高效蒸发器进行处理，并在厂区MVR蒸发区域建设500M3/d的废水处理站，采用三联反应沉淀工艺，将浸出渣洗涤水、设备及车间地面清洗水、废气喷淋水、质检废水等生产废水处理达标后全部回用于锂瓷石生产碳酸锂盐浸出、浸出渣洗涤等工序。回用水质中铊执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021)中循环用水控制要求，铜、锌、锰等重金属参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准。锅炉排污水经收集后回用于纯水制备不外排。工艺蒸发冷凝水、循环冷却系统废水、纯水系统制备浓水及反冲洗水回用于锂瓷石生产碳酸锂盐浸出、浸出渣洗涤等工序不外排。厂区内生产污水输送管道采用明管或架空铺设，生活污水经预处理达标后经园区污水管网进入园区污水处理厂统一处理。外排废水严格执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021)和园区污水处理厂纳管要求。

3、加强运营期地下水和土壤污染防治。严格执行“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的防治总体原则。项目储罐区、硫酸熟化车间、锂溶液储罐区、浸出净化除杂车间、危废暂存间、污水收集及处理区等区域进行重点防渗，破磨车间、隧道窑车间、原料库、一般工业固废暂存间等区域进行一一般防渗。加强防渗措施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。开展地下水和土壤跟踪监测，加强土壤污染隐患排查，建立隐患排查台账并依法开展风险管控或修复。

4、加强运营期废气污染防治。现有破磨车间:破碎、球磨废气 经集气罩+布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA001）排放。回转窑车间：混料废气、上料废气、电池粉料破碎球磨废气经集气罩+布袋除尘处理后经30m高排气筒（DA002）排放；回转窑废气、磷酸铁锂电池粉焙烧废气经低氮燃烧+SNCR脱销+旋风+双碱法脱硫脱氟+电捕除雾器处理后经68m高排气筒（DA003）排放。磷酸铁锂车间：水解浸出废气经一级碱液喷淋处理后经15m高排气筒（DA004）排放；磷酸铁干燥废气、粉碎包装废气经集气罩+布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA005）排放。矿石预处理及熟化浸出车间;锂瓷石破碎、球磨废气、混料废气、制砖废气经集气罩+布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA006）排放；干燥废气、隧道窑废气经低氮燃烧+SNCR脱销+旋风除尘+布袋收尘+双碱法脱硫脱氟处理后经30m高排气筒（DA007）排放；隧道窑熟料、硫酸熟化熟料破碎废气经集气罩+布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA008）排放；硫酸熟化废气、浸出废气经一级水喷淋+一级碱喷淋处理后经15m高排气筒（DA009）排放。净化除杂、沉锂车间沉锂母液脱碳废气经一级碱喷淋处理后经15m高排气筒（DA010）排放。锂盐车间：碳酸锂干燥、粉碎、包装废气采取集气罩+布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA011）排放；硫酸钠干燥废气采取布袋除尘处理经15m高排气筒（DA012）排放。锅炉燃烧废气采取低氮燃烧技术经15M高排气筒（DA013）排放。硫酸储罐废气采用密闭管道收集+一级碱液喷淋处理后经15米高排气筒（DA014)排放。实验废质检废气采用通风橱+一级碱液喷淋处理后经15米高排气筒（DA015）排放。锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），碳酸锂项目生产废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准）（GB16297-1996）。衡东经开区实施热电联产集中供热后按要求淘汰自用锅炉。

5、加强噪声污染防治。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中 3 类标准。通过厂区合理布局、选用低噪声设备，同时采用隔声、减噪、封闭门窗、防振垫等措施进行降噪，确保噪声达标排放。

6、加强固体废物污染防治。严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集、分区贮存和分类处置。厂内设置一般固废和危险废物贮存库，其设计、建设、使用和管理分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般工业固体废物中：铁铝渣、铁镁渣、酸溶渣、除磁料在一般固废间暂存后定期返回火法焙烧工序。硫酸钾钠混盐回用于生产或外售采用焙烧法生产碳酸锂企业。磷酸钙渣、纯水站废树酯、废弃包装袋桶等外售进行综合利用或处置。废水处理站含铊污泥、化验室及在线监测废液、废矿物油、含油抹布、废油桶等危险废物危废间暂存定期交有资质单位处置。锂瓷石线浸出渣、氟化钙渣、焙烧烟气脱硫脱氟钙渣、新增废水处理站一般污泥等固废运营后进行属性鉴别，未明确前严格按危废进行管理。若鉴别为一般工业固废则外售水泥厂等建材公司综合利用；若鉴别为危险废物则定期委托有资质单位处置。固体废物贮存能力不足、外送处置渠道不畅时，企业应当限产直至停产，禁止随意处置废渣。

7、加强日常环境管理和环境风险防范。企业应建立健全包括涉铊风险管控和应急处置制度在内的环保安全管理制度，设置专门环保管理机构，落实专职环保管理人员。严格按照规定做好硫酸、磷酸、双氧水等各类危化品在运输、储存和使用过程中的安全管理，做好含铊物料贮存、运输管理，杜绝环境风险事故。加强环保设施日常运行、检修等各时段的安全隐患排查和风险管控工作，防止跑冒滴漏现象，制订突发环境事件应急预案并加强演练。建设足够容积的事故应急池、围堰，避免事故排放对环境的影响。

8、规范设置排污口、各类环保标志。废水总排放口设置流量、PH、化学需氧量、氨氮在线监测设备；回转窑废气、磷酸铁锂电池粉焙烧废气排气筒（DA003），干燥废气、隧道窑废气排气筒（DA007）安装二氧化硫、氮氧化物、颗粒物在线监测设备；燃天然气锅炉排气筒（DA013）安装氮氧化物在线监测设备；并严格按要求开展污染源自行监测、涉铊监测及周边土壤和地下水环境质量监测。全厂主要污染物排放符合总量控制要求，其中二氧化硫19.18 吨，氮氧化物 52.45 吨。

三、项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。项目生产排污前须按照《排污许可管理条例》要求及时申领排污许可证，并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。日常环境监督管理工作由衡东经开区生态环境保护综合行政执法大队负责。

衡阳市生态环境局

2025年5月21日