                        东环评【2025】28号

关于湖南省衡东县坪里矿区建筑用砂岩、灰岩矿开采及破碎加工建设项目

环境影响报告表的批复

衡东县城乡建设投资开发有限公司：

你单位提交的《湖南省衡东县坪里矿区建筑用砂岩、灰岩矿开采及破碎加工建设项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉。根据湖南晶康环保科技有限公司编制的环境影响报告表结论、相关附件及专家意见，经研究，我局批复如下：

你单位投资19380.87万元在衡东县石湾镇兴源村、坪里村及白莲镇鲤鱼村建设衡东县坪里矿区建筑用砂岩、灰岩矿开采及破碎加工项目。项目开采区面积0.1101KM2，开采标高+232M―+137M，开采规模为80万吨/年。工业广场占地面积35208M2，其中矿石加工区7013M2，机制砂加工区 7137M2，办公区2461M2，堆土场21686M2。另建矿山公路9.369KM。项目在认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施，确保污染物达标排放和环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目按环境影响报告提出的规模、地点、建设内容和环境保护措施进行建设。

项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，并着重做好以下工作。

施工期加强环境管理，采取路面洒水、围挡作业、

设置防尘网、渣土封闭运输、在施工场地设置清洗点等措施减少扬尘污染。清洗水经沉淀后回用于洒水抑尘。采用低噪声设备、合理布局和限制作业时间，防止噪声扰民。

加强废水污染防治。项目排水采用雨污分流体系。 

工业广场四周外侧、开采区外围、排土场外围设置截水沟拦截外部雨水径流。工业广场、开采区、排土场内分别设置雨水收集沟和初期雨水池。初期雨水经收集后用于洒水抑尘不外排。工业广场出入口设置洗车平台，洗车废水经沉淀池处理后回用车辆清洁外不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥不外排。

加强废气污染防治。采用湿法凿岩、水封炮眼、钻

孔注水、铲装区设置移动雾炮机洒水等措施减少开采粉尘。运输车输采用密闭箱式车或加盖篷布，车辆出场前后进行车身清洗，矿区运输道路硬化和定期洒水，减少运输扬尘。厂房采用三面围挡仅预留矿石卸料口，整个破碎筛分线、产品堆场、铲装区及密闭输送皮带均置于彩钢厂房，仅保留物料进出通道。给料机、圆锥破、反击破工序设置喷淋降尘装置，一级筛分、二级筛分、制砂粉尘设置集气装置引至1套布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放。运输皮带及运输廊道进行封闭，并对皮带落料口、皮带廊道两端设置喷淋降尘装置。 确保粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

4、加强固体废物污染防治。矿山开采剥离表土运至排

土场暂存，用于矿区生态复绿及采空区回填；除尘器收集的粉尘定期清理，暂存暂存于一般固废间，定期作为产品外售。车辆冲洗废水沉淀池、初期雨水沉淀池等污泥定期清掏后置于排土场后期用于矿区生态复垦。含油抹布、废矿物油及其包装物等危险废物设置危废间暂存，定期交资质单位处置。生活垃圾分类收集后交环卫部统一清运。

5、加强噪声污染防治。合理布局， 优先选用低噪声设备和加强设备日常保养，通过基础减振、厂房隔声、风机口消声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

6、做好生态恢复工作。严格落实土地复垦方案和生态保护修复方案。按照分区开采、开采一片，恢复一片的原则，采取保护保育、人工修复与自然修复相结合等生态修复措施最大限度降低植被破坏、水土流失等生态影响。

7、建立健全环境管理制度，加强环保和安全管理，严格落实环境风险防范措施，确保环境安全。

三、项目竣工后，严格按照《排污许可管理条例》

的规定在生产排污前办好排污许可手续。同时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。日常环境监督管理工作由衡东县生态环境保护综合行政执法大队负责。

                          衡阳市生态环境保护局

                              2025年9月18日

